Цикл «Рабочие процессы агрегатов и систем транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования»

1. Рабочий процесс сцепления при трогании автомобиля с места.
Ответ: Трогание с места — это процесс плавного замыкания фрикционных дисков сцепления. В начале нажатая педаль удерживается, ведомый диск и нажимной диск разомкнуты. Водитель постепенно отпускает педаль, пружины сближают диски, и между ними возникает сила трения. Начинается процесс буксования: ведомый диск (связанный с трансмиссией и колесами) вращается медленнее, чем ведущий (маховик). Крутящий момент от двигателя передается через трение, и автомобиль начинает разгоняться с места. По мере выравнивания скоростей вращения ведущих и ведомых дисков буксование прекращается, и сцепление полностью замыкается (переходит в сцепленное состояние) без рывков и перегрузок для трансмиссии (источник: теория ДВС и трансмиссий, раздел 2.1.1 методических указаний к самостоятельной работе).

2. Кинематика карданных передач.
Ответ: Кинематика карданной передачи описывает соотношение угловых скоростей ведущего и ведомого валов. В простейшем случае карданного шарнира неравных угловых скоростей (асинхронного) имеет место неравномерность вращения. При повороте ведущего вала на угол α, ведомый вал поворачивается на угол β, и их угловые скорости связаны соотношением ω1 = ω2 * cosγ / (1 - sin²γ * sin²α), где γ – угол между валами. Это означает, что за один оборот ведущего вала ведомый вал дважды ускоряется и дважды замедляется. Для компенсации неравномерности в двухшарнирной передаче необходимо выполнение условий: равенство углов γ1 и γ2 между валами и расположение вилок на концах валов в одной плоскости. При соблюдении этих условий кинематическая погрешность компенсируется, и угловые скорости входного и выходного валов становятся равными (источник: раздел 2.1.3 методических указаний к самостоятельной работе).

3. Динамика карданных передач.
Ответ: Динамика карданной передачи рассматривает силы и моменты, действующие на её элементы. Неравномерность вращения ведомого вала (при невыполнении условий кинематической компенсации) вызывает появление переменных крутящих моментов и дополнительных знакопеременных нагрузок на детали трансмиссии. Эти нагрузки снижают ресурс деталей и вызывают вибрации. При передаче крутящего момента возникают осевые усилия, действующие на валы и их опоры. Для их компенсации в конструкцию вводят скользящие шлицевые соединения, которые допускают изменение длины карданного вала. Основные динамические явления — это крутильные колебания и вибрации, которые гасятся упругими элементами (например, резиновыми муфтами) или специальными демпферами, встроенными в карданный вал (источник: раздел 2.1.3 методических указаний к самостоятельной работе).

4. Бесступенчатые передачи. Классификация. Решаемые задачи.
Ответ: Бесступенчатые передачи — это трансмиссии, обеспечивающие плавное изменение передаточного числа в некотором диапазоне без разрыва потока мощности.
Классификация:

- Гидродинамические (гидротрансформаторы) — передают и преобразуют момент за счет циркуляции жидкости.

- Гидрообъемные — используют насос и гидромотор для передачи энергии.

- Механические вариаторы (клиноременные, тороидные, цепные) — изменяют передаточное число за счет изменения рабочих диаметров ведущего и ведомого шкивов.

- Электрические — используют генератор и электродвигатель.
Решаемые задачи: Обеспечение оптимального режима работы двигателя при любых дорожных условиях (поддержание его в зоне максимальной мощности или минимального расхода топлива), автоматическое согласование крутящего момента с сопротивлением движению, исключение рывков при переключении, повышение плавности хода и комфорта, увеличение ресурса двигателя и трансмиссии. В отличие от ступенчатых КП, они не требуют участия водителя в выборе передачи и позволяют двигателю работать в оптимальном режиме постоянно (источник: разделы 2.1.2 и 2.2 методических указаний к упражнениям по теории автомобиля).

5. Оценочные параметры тормозных свойств.
Ответ: Тормозные свойства — это способность автомобиля эффективно снижать скорость и останавливаться. Основные оценочные параметры:

- Минимальный тормозной путь Sт — расстояние, проходимое автомобилем от начала торможения до полной остановки. Ключевой показатель эффективности.

- Максимальное замедление jmax — наибольшее отрицательное ускорение, достигаемое при экстренном торможении.

- Минимальное время торможения tт — время, за которое автомобиль останавливается с начальной скорости.
Эти параметры определяются для сухой ровной горизонтальной дороги. Также к параметрам относятся: время срабатывания тормозного привода, эффективность стояночной и запасной тормозных систем, стабильность тормозных свойств (сохранение эффективности при нагреве, попадании воды и т.д.), а также коэффициент распределения тормозных сил между осями, который влияет на устойчивость при торможении (источник: раздел 3.4 методических указаний к самостоятельной работе, раздел 3 упражнений по теории автомобиля).

6. Критические скорости и углы косогора по опрокидыванию и скольжению.
Ответ:

- Критическая скорость по условию заноса (скольжения) Vз — максимальная скорость движения автомобиля по дуге окружности, при которой начинается поперечное скольжение колес. Зависит от радиуса поворота R и коэффициента сцепления φ: Vз = sqrt(13 * g * R * φ) (источник: упражнение 1.1).

- Критическая скорость по условию опрокидывания Vо — максимальная скорость движения по дуге, при которой начинается опрокидывание автомобиля. Зависит от радиуса поворота R и коэффициента поперечной устойчивости η (η = B / (2*hg), где B — колея, hg — высота ЦТ): Vо = sqrt(13 * g * R * η) (источник: упражнение 1.2).

- Максимальный угол косогора (поперечного уклона дороги) по условию скольжения βз: βз = arctg(φ). Автомобиль начнет скользить вниз по склону, если поперечная составляющая силы тяжести превысит силу сцепления.

- Максимальный угол косогора по условию опрокидывания βо: βо = arctg(B/(2*hg)) = arctg(η). Автомобиль начнет опрокидываться, если линия действия силы тяжести выйдет за пределы опорного контура (источник: раздел 1.4, упражнение 1.2 методических указаний к курсовому проекту).

7. Оценочные параметры топливной экономичности.
Ответ: Топливная экономичность оценивается следующими параметрами согласно ГОСТ 20306-90:

- Контрольный расход топлива — расход при равномерном движении на высшей передаче с заданной скоростью по ровной дороге с твердым покрытием.

- Топливная характеристика установившегося движения — график зависимости путевого расхода топлива от скорости на высшей передаче.

- Топливно-скоростная характеристика — расход топлива и средняя скорость в магистральном цикле.

- Расход топлива в городском и магистральном ездовых циклах (на дороге и стенде) — имитирует реальные условия эксплуатации.
К основным расчетным параметрам также относятся: путевой (линейный) расход Q (л/100 км), часовой расход Gтч (кг/ч) и удельный эффективный расход топлива gе (г/кВт·ч), который характеризует экономичность двигателя. Путевой расход является основным интегральным показателем для оценки автомобиля (источник: раздел 3.3, упражнение 4 методических указаний к самостоятельной работе).

8. Оценочные параметры профильной проходимости.
Ответ: Профильная проходимость — это способность автомобиля преодолевать неровности дороги и препятствия, не задевая их элементами кузова или ходовой части. Оценочными геометрическими параметрами являются:

- Дорожный просвет (клиренс) h — расстояние от опорной поверхности до самой низкой точки автомобиля.

- Углы проходимости (свеса) γ1 и γ2 — передний и задний углы, определяющие способность въезжать на препятствие или съезжать с него (не задевая бамперами).

- Радиус продольной проходимости ρ1 — радиус цилиндра, касательного к колесам и нижней точке кузова в продольной плоскости. Характеризует способность переезжать через короткие препятствия (бугры, гребни).

- Радиус поперечной проходимости ρ2 — аналогичный параметр, но в поперечной плоскости (характеризует способность двигаться по глубокой колее).

- Угол перекоса осей μ — показывает способность подвески обеспечивать контакт всех колес с неровной опорной поверхностью (источник: раздел 5, рис. 29, 30 методических указаний к курсовому проекту и раздел 3.7 методических указаний к самостоятельной работе).

9. Особенности процесса торможения автопоезда.
Ответ: Торможение автопоезда имеет ряд особенностей по сравнению с одиночным автомобилем:

- Складывание (складывание автопоезда): При резком торможении прицеп (особенно с пневматическим приводом с запаздыванием) продолжает накатывать на тягач, что может вызвать его складывание («гармошку») и потерю устойчивости.

- Перераспределение тормозных сил: В зависимости от схемы тормозного привода (одно- или двухпроводной) необходимо обеспечивать синхронность срабатывания тормозов тягача и прицепа для предотвращения столкновения звеньев.

- Наличие тормозных систем прицепа: Для замедления прицепа требуется отдельный тормозной привод (пневматический или гидравлический).

- Увеличение тормозного пути: Из-за большей массы и возможной несогласованности работы тормозов путь торможения автопоезда, как правило, больше, чем у одиночного автомобиля с такой же массой.

- Устойчивость: Эффективность и устойчивость сильно зависят от конструкции тягово-сцепного устройства, наличия регуляторов тормозных сил и антиблокировочных систем на всех осях. Наибольшую опасность представляет блокировка колес прицепа, вызывающая его занос (источник: разделы 3.4 и 2.3.2 методических указаний к самостоятельной работе).

10. Уравнение движения колеса. Режимы движения колеса.
Ответ: Уравнение движения колеса описывает баланс моментов, действующих на него. Для колеса с моментом инерции Jк и радиусом rд (динамическим) уравнение имеет вид: ΣM = Jк * ε, где ε — угловое ускорение.
Режимы движения колеса определяются соотношением касательной реакции X (или тяговой силы) и силы сцепления Fсц = Z * φ, где Z — нормальная реакция, φ — коэффициент сцепления:

- Режим качения без скольжения: Касательная реакция X меньше предельной силы сцепления (X ≤ Fсц). Точка контакта колеса с дорогой неподвижна. Этот режим является нормальным и обеспечивает максимальный КПД передачи тяги.

- Режим буксования (ведущий): Когда тяговый момент Mт настолько велик, что касательная реакция достигает предела сцепления (X = Fсц), колесо начинает вращаться быстрее, чем это соответствует скорости движения, т.е. проскальзывать.

- Режим скольжения (юза): При торможении, когда тормозной момент Mтор блокирует колесо, касательная реакция также достигает предела сцепления (X = Fсц), но теперь колесо вращается медленнее скорости движения или полностью останавливается (блокировка). Этот режим нестабилен и опасен, так как управляемость резко падает (источник: раздел 3.1 методических указаний к самостоятельной работе, упражнение 1.2).

Цикл «Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования»

1. Назначение КШМ и ГРМ, принципы работы и их типы.
Ответ:

- Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) предназначен для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала (и наоборот при пуске). Состоит из поршневой группы, шатуна и коленчатого вала с маховиком. Типы: по расположению цилиндров (рядные, V-образные, оппозитные), по конструкции коленвала и поршней.

- Газораспределительный механизм (ГРМ) предназначен для своевременного впуска свежего заряда (воздуха или смеси) в цилиндры и выпуска отработавших газов. Принцип работы основан на открытии и закрытии клапанов кулачками распределительного вала, который вращается вдвое медленнее коленчатого вала (у четырехтактных ДВС). Типы: нижнеклапанный (с устаревшей конструкцией), верхнеклапанный (OHV — с толкателями и штангами), верхнеклапанный с верхним распредвалом (OHC) — наиболее распространенный. Также различают по приводу распредвала (ременный, цепной, шестеренчатый) (источник: разделы 1.2, 1.3 методических указаний к самостоятельной работе).

2. Назначение систем охлаждения и смазки двигателя, устройство, принцип работы и их разновидности.
Ответ:

- Система охлаждения предназначена для отвода избыточного тепла от деталей двигателя и поддержания оптимального температурного режима (85-95 °С), который обеспечивает максимальную мощность, экономичность и ресурс. Принцип работы: циркуляция охлаждающей жидкости (в жидкостной системе) через рубашку охлаждения блока, отвод тепла к радиатору для рассеивания в атмосферу. Виды: жидкостные (закрытые, с расширительным бачком и термостатом) и воздушные (менее эффективны). Устройство: рубашка охлаждения, водяной насос, радиатор, термостат, вентилятор, расширительный бачок.

- Система смазки предназначена для подачи масла к трущимся поверхностям для уменьшения трения, охлаждения деталей, очистки от продуктов износа и защиты от коррозии. Принцип работы: масляный насос подает масло под давлением к наиболее нагруженным узлам, а к менее нагруженным — разбрызгиванием. Виды смазки: под давлением, разбрызгиванием, комбинированная. Устройство: масляный насос, масляный фильтр (полнопоточный или частичнопоточный), масляный радиатор (на некоторых), редукционный и перепускной клапаны, картер и система вентиляции картера (источник: разделы 1.4, 1.6 методических указаний к самостоятельной работе).

3. Классификация способов впрыскивания топлива. Преимущества и недостатки.
Ответ:
Классификация систем впрыска:

- По способу впрыска (для бензиновых ДВС):

  - Центральный впрыск (одноточечный): Одна форсунка во впускном коллекторе. Простота, невысокая стоимость, но низкая точность дозирования по цилиндрам.

  - Многоточечный впрыск (MPI): Форсунка на каждый цилиндр (впускной патрубок). Высокая точность, лучшая экономичность и мощность, но сложнее и дороже. Преимущества: точное дозирование на каждом режиме, улучшенная экономичность и снижение токсичности. Недостатки: более сложная электроника и топливная аппаратура, чувствительность к качеству топлива.

  - Непосредственный впрыск (GDI): Впрыск непосредственно в камеру сгорания. Позволяет работать на очень бедных смесях, максимальная экономичность и мощность, но требует высокого давления топлива (до 200 бар), сложных форсунок и точного управления. Преимущества: высокая топливная эффективность и мощность. Недостатки: сложность, стоимость, чувствительность к качеству топлива.

- Для дизельных ДВС: По способу управления (механические и электронные), по типу насоса (насос высокого давления с распределительным валом, насос-форсунки, common rail). Common rail обеспечивает высокое давление и гибкость управления впрыском (источник: разделы 1.5, 1.6 методических указаний к самостоятельной работе).

4. Перечислите датчики электронных систем управления двигателем. Принцип работы.
Ответ: ЭСУД (электронные системы управления двигателем) используют множество датчиков для сбора информации о состоянии двигателя и режимах работы. Основные датчики:

- Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) — определяет частоту вращения и угол поворота коленвала (для расчета момента впрыска и зажигания). Принцип: индуктивный или эффект Холла (импульсный сигнал).

- Датчик положения распределительного вала (ДПРВ) — синхронизирует работу ГРМ с коленвалом (для фазированного впрыска). Принцип: эффект Холла.

- Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) — измеряет температуру ОЖ для коррекции состава смеси и управления вентилятором. Принцип: термистор (изменение сопротивления).

- Датчик температуры воздуха (ДТВ) — измеряет температуру поступающего воздуха для коррекции плотности заряда. Принцип: термистор.

- Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД) или массового расхода воздуха (ДМРВ) — определяет нагрузку на двигатель. ДАД — измеряет разрежение, ДМРВ — массу воздуха (нагреваемый платиновый элемент).

- Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) — определяет угол открытия заслонки (режим работы). Принцип: потенциометр.

- Лямбда-зонд (кислородный датчик) — измеряет содержание кислорода в отработавших газах для поддержания стехиометрического состава смеси (для обеспечения работы катализатора). Принцип: электрохимический (генерирует сигнал в зависимости от разницы концентрации O2).

- Датчик детонации — регистрирует высокочастотные вибрации, характерные для детонации, и корректирует угол опережения зажигания. Принцип: пьезоэлектрический.

- Датчик скорости автомобиля — для расчета режимов движения и управления коробкой. Принцип: эффект Холла или индуктивный (источник: раздел 1.5, 1.6 методических указаний к самостоятельной работе).

5. Система питания дизеля, требования, предъявляемые к ней, требования к смесеобразованию в камере сгорания.
Ответ:

- Система питания дизеля предназначена для подачи строго дозированных порций топлива под высоким давлением в камеру сгорания в нужный момент и в нужном количестве.

- Требования к системе: обеспечение точной дозировки по нагрузке, высокая скорость впрыска (для хорошего распыла), надежность и герметичность, возможность регулировки угла опережения впрыска в зависимости от частоты вращения и нагрузки, работа на дизельном топливе с требуемым цетановым числом.

- Требования к смесеобразованию: в дизеле топливо воспламеняется от сжатого воздуха, поэтому смесеобразование должно происходить за очень короткое время (тысячные доли секунды). Для этого необходимо: тонкое распыливание топлива (мелкий туман) для увеличения суммарной поверхности контакта с воздухом; точное направление струй в камере сгорания, чтобы обеспечить равномерное распределение топлива по объему воздуха; интенсивное вихревое движение воздуха в камере (завихрение) для улучшения перемешивания. Это достигается формой камеры сгорания (неразделенные камеры — V-образные, «бочкообразные»; разделенные — предкамеры, вихревые камеры) и конструкцией форсунок (количество и диаметр отверстий распылителя) (источник: раздел 1.6 методических указаний к самостоятельной работе).

6. Какие типы сцеплений Вы знаете. Преимущества сцеплений с центральной диафрагменной пружиной.
Ответ:

- Типы сцеплений: По числу ведомых дисков: однодисковые (наиболее распространены на легковых и грузовых малой/средней грузоподъемности) и многодисковые (редко). По способу привода нажимных пружин: с цилиндрическими (витыми) пружинами (устаревшая конструкция) и с диафрагменной пружиной (современные). По способу управления: механические, гидравлические, пневматические.

- Преимущества сцеплений с центральной диафрагменной пружиной: компактность и меньшая масса, более равномерное распределение нажимного усилия по поверхности диска, меньшее усилие выключения (благодаря специфической характеристике "легко нажимать - тяжело держать выключенным"), высокий коэффициент полезного действия, возможность автоматической регулировки износа дисков (самоподжим), повышенная надежность и долговечность (источник: раздел 2.1.1 методических указаний к самостоятельной работе).

7. Классификация трансмиссий. Принцип действия, область применения.
Ответ: Трансмиссия предназначена для передачи крутящего момента от двигателя к ведущим колесам, изменения его величины и направления.

- Классификация:

  - Механические (ступенчатые): используют зубчатые шестерни для изменения передаточного числа. Применяются на большинстве автомобилей. Принцип действия: выбор пары шестерен с определенным передаточным отношением.

  - Гидромеханические: состоят из гидротрансформатора и механической КП. Обеспечивают плавное изменение крутящего момента. Применяются на автобусах, тяжелых грузовиках, спецтехнике.

  - Вариаторы (CVT): бесступенчатое изменение передаточного числа за счет изменения диаметров шкивов. Применяются на легковых автомобилях.

  - Электрические: используют генератор и тяговый электродвигатель. Применяются на гибридных автомобилях и троллейбусах.

  - Гидрообъемные: используют насос и гидромотор. Применяются на некоторых видах спецтехники и приводах колес.

- Область применения: механические — в основном на коммерческом транспорте (грузовики, бюджетные авто); гидромеханические — на тяжелой технике и автобусах; вариаторы — на легковых авто (экономия топлива, плавность); электрические — в электромобилях и гибридах (источник: разделы 2.1.2, 2.1.3 методических указаний к самостоятельной работе).

8. Классификация главных передач. Требования, предъявляемые к ним.
Ответ: Главная передача (ГП) предназначена для увеличения крутящего момента и его передачи к колесам под углом 90°.

- Классификация:

  - По типу зубчатого зацепления: конические (простые), гипоидные (со смещенной осью), червячные (редко).

  - По числу пар шестерен: одинарные (одна пара) и двойные (две пары). Двойные, в свою очередь, делятся на центральные (обе пары в одном картере) и разнесенные (одна пара в главной передаче, другая в колесных редукторах).

  - По конструкции: прямозубые и косозубые.

- Требования к ГП: высокая надежность и долговечность, минимальный уровень шума, высокий КПД, возможность работы при больших нагрузках, обеспечение оптимального передаточного числа для максимальной скорости и тяги, доступность для обслуживания и ремонта. Гипоидные передачи предпочтительнее из-за более плавной работы и меньшего шума, но требуют специального гипоидного масла (источник: раздел 2.1.4 методических указаний к самостоятельной работе).

9. Типы дифференциалов, кинематика и требования, предъявляемые к ним.
Ответ: Дифференциал предназначен для распределения крутящего момента между ведущими колесами и обеспечения их вращения с разной скоростью при повороте (разная длина пути колес).

- Кинематика: При прямолинейном движении оба колеса вращаются с одинаковой скоростью, а сателлиты не вращаются вокруг своей оси. При повороте внешнее колесо должно пройти больший путь и вращаться быстрее, чем внутреннее. Это достигается тем, что сателлиты начинают вращаться, позволяя левому и правому колесу вращаться с разными скоростями.

- Типы дифференциалов:

  - Симметричный конический (простой) — стандартный, равномерно распределяет момент (50/50). Недостаток: если одно колесо попадает на скользкую поверхность, оно начинает буксовать, а другое (стоящее на твердом покрытии) получает такой же малый момент, что приводит к остановке.

  - Дифференциалы повышенного трения (самоблокирующиеся) — частично ограничивают буксование, перераспределяя момент в пользу непробуксовывающего колеса. Типы: кулачковые (сухарные), винтовые, дисковые.

  - Блокируемые дифференциалы — принудительно блокируются (жестко соединяют полуоси) для экстремальных условий.

- Требования: обеспечение возможности разной угловой скорости вращения колес, оптимальное распределение момента по условиям сцепления, минимальные потери, надежность, бесшумность (источник: раздел 2.1.5 методических указаний к самостоятельной работе).

10. Полуразгруженные и полностью разгруженные полуоси, их нагрузки.
Ответ: Полуоси — это валы, передающие крутящий момент от дифференциала к ведущим колесам.

- Полуразгруженные полуоси: Воспринимают не только крутящий момент, но и изгибающие нагрузки от веса автомобиля, передаваемые через ступицу на полуось. Подшипник ступицы расположен непосредственно на полуоси. Нагрузки: крутящий момент и изгибающий момент.

- Полностью разгруженные полуоси: Передают только крутящий момент. Вес автомобиля воспринимается отдельным подшипником ступицы, установленным на картере моста. Полуось соединяется со ступицей через шлицы и не испытывает изгибных нагрузок. Нагрузки: только крутящий момент.
Полностью разгруженные полуоси более надежны и долговечны, так как не несут изгибных нагрузок, и применяются на грузовых автомобилях и автобусах. Полуразгруженные — на легковых и легких грузовых автомобилях (источник: раздел 2.1.6 методических указаний к самостоятельной работе).

11. Классификация рулевых механизмов. Требования, предъявляемые к ним.
Ответ: Рулевой механизм предназначен для преобразования вращения рулевого колеса в поступательное движение рулевых тяг.

- Классификация:

  - Червячные (червяк-ролик) — старые, на грузовых автомобилях (ЗИЛ, МАЗ).

  - Винтовые (винт-шариковая гайка-сектор) — распространены на грузовиках (КамАЗ). Обеспечивают большое передаточное число.

  - Реечные (шестерня-рейка) — самые распространенные на легковых автомобилях, компактные, малое передаточное число, высокий КПД.

- Требования к рулевому механизму: высокая надежность, четкость и легкость управления (малое усилие на руле), обеспечение необходимого передаточного числа (для быстрого или более медленного вращения колес), передача обратной связи ("чувство дороги") от колес к водителю, минимальные люфты, а также травмобезопасность (складывающаяся рулевая колонка). Должен обеспечивать стабилизацию управляемых колес и возврат их в нейтральное положение (источник: раздел 2.3.1 методических указаний к самостоятельной работе).

12. Схемы компоновки элементов гидроусилителей. Преимущества и недостатки. Рабочий процесс.
Ответ: Гидроусилитель руля состоит из насоса, распределительного устройства и силового цилиндра.

- Схемы компоновки:

  - С распределителем на валу рулевого механизма (интегрированный) — компактный, часто используется на легковых автомобилях. Преимущества: нет длинных трубопроводов. Недостатки: сложность обслуживания.

  - С распределителем, вынесенным в рулевой привод — более распространен на грузовых автомобилях. Преимущества: лучший доступ к элементам. Недостатки: больше трубопроводов, может быть меньше чувствительность.

  - С отдельным силовым цилиндром — применяется на тяжелой технике. Преимущества: возможность установки мощных цилиндров.

- Рабочий процесс: Насос создает давление масла. При отсутствии усилия на рулевом колесе распределитель находится в нейтральном положении, масло циркулирует по кругу. При повороте рулевого колеса распределитель открывает каналы, направляя масло в одну из полостей силового цилиндра. Шток цилиндра перемещается, помогая поворачивать колеса. При возврате рулевого колеса в нейтральное положение масло перекрывается. Важным элементом является "следящее действие" — усилие в цилиндре пропорционально усилию на руле, что дает водителю ощущение дороги (источник: раздел 2.3.1 методических указаний к самостоятельной работе).

13. Классификация подвесок. Кинематические схемы подвесок. Преимущества и недостатки.
Ответ: Подвеска предназначена для упругой связи колес с кузовом, снижения динамических нагрузок и гашения колебаний.

- Классификация:

  - По типу упругого элемента: рессорные, пружинные, торсионные, пневматические, гидропневматические.

  - По направляющему устройству: зависимые (колеса связаны жесткой балкой) и независимые (колеса связаны между собой упруго, движение одного не влияет на другое). Независимые подвески делятся на: рычажно-пружинные (типа МакФерсон), двухрычажные, многорычажные.

- Кинематические схемы и преимущества/недостатки:

  - Зависимые подвески: Преимущества: простота, надежность, высокая грузоподъемность, дешевизна. Недостатки: при попадании одного колеса на неровность наклоняется вся ось, снижается управляемость (особенно на поворотах), большие неподрессоренные массы.

  - Независимые подвески: Преимущества: лучшая устойчивость и управляемость (колеса сохраняют контакт с дорогой независимо), меньше неподрессоренных масс, комфорт. Недостатки: сложность конструкции, дороже в производстве и обслуживании. Кинематика независимых подвесок должна обеспечивать изменение углов установки колес (развал, схождение) при ходе для улучшения контакта с дорогой (источник: раздел 2.2.2 методических указаний к самостоятельной работе).

14. Схемы АБС, преимущества и недостатки.
Ответ: Антиблокировочная система (ABS) предотвращает блокировку колес при экстренном торможении.

- Принципиальная схема: Состоит из датчиков скорости колес (индуктивные или Холла), электронного блока управления (ЭБУ) и гидромодулятора (с электромагнитными клапанами, гидроаккумулятором и насосом). Датчики передают сигналы о скорости вращения колес. При приближении к блокировке ЭБУ управляет клапанами: либо поддерживает давление, либо сбрасывает его (модуляция), а затем повышает, чтобы колесо не было заблокировано.

- Преимущества: сохранение управляемости автомобиля при торможении (можно объезжать препятствие); сокращение тормозного пути (на большинстве покрытий); износ шин меньше; устойчивость к заносу.

- Недостатки: увеличение тормозного пути на рыхлом покрытии (песок, снег, гравий) из-за того, что заблокированное колесо создает перед собой клин из материала; сложность и высокая стоимость системы; необходимость специального обслуживания; система не работает на скорости ниже 5-7 км/ч (источник: разделы 3.4 и 2.3.2 методических указаний к самостоятельной работе).

15. Классификация и маркировка шин.
Ответ:

- Классификация шин:

  - По конструкции каркаса: диагональные (корд перекрещивается) и радиальные (корд параллелен оси вращения). Радиальные — более современные, имеют меньший износ и лучшую управляемость.

  - По наличию камеры: камерные и бескамерные.

  - По рисунку протектора: дорожные (для твердого покрытия), универсальные (для смешанных условий), повышенной проходимости (грязевые).

  - По сезонности: летние, зимние (шипованные или фрикционные), всесезонные.

  - По профилю: обычные, низкопрофильные, широкопрофильные.

- Маркировка шин (по стандарту, пример: 205/55 R16 91V):

  - 205 — ширина профиля шины (мм).

  - 55 — серия (отношение высоты профиля к ширине, в %). В данном случае высота = 55% от 205 мм.

  - R — радиальная конструкция (Radial).

  - 16 — посадочный диаметр диска (в дюймах).

  - 91 — индекс грузоподъемности (максимальная нагрузка на шину).

  - V — индекс скорости (максимальная допустимая скорость).
Также на шине указываются: год выпуска, производитель, направление вращения (arrow), максимальное давление (например, "MAX PRESSURE"), и ряд других меток (источник: раздел 2.2.3 методических указаний к самостоятельной работе).

16. Типы тормозных систем, тормозных приводов, и механизмов.
Ответ:

- Тормозные системы по назначению:

  - Рабочая — основная, для снижения скорости и остановки (гидравлическая или пневматическая).

  - Запасная — для остановки при отказе рабочей. Её функцию часто выполняет один из контуров рабочей.

  - Стояночная — для удержания автомобиля на месте (механический привод на задние колеса).

  - Вспомогательная (замедлитель) — для длительного торможения на спусках (моторный тормоз, гидродинамический, электродинамический).

- Тормозные приводы: механический (тросы), гидравлический (жидкость), пневматический (сжатый воздух), комбинированный (электропневматический, гидропневматический).

- Тормозные механизмы:

  - Барабанные (колодки прижимаются к барабану). Бывают с разжимным кулаком и с гидроцилиндром. Могут быть самоусиливающимися (рычажными).

  - Дисковые (колодки прижимаются к диску). Бывают вентилируемые (с внутренними полостями для охлаждения) и невентилируемые. Более эффективны (лучшее охлаждение), но дороже (источник: разделы 3.4 и 2.3.2 методических указаний к самостоятельной работе).

17. Углы установки и стабилизации управляемых колес.
Ответ: Углы установки определяют кинематику и динамику управляемых колес.

- Развал — угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса (при взгляде спереди). Положительный развал (верхняя часть колеса наклонена наружу) применялся на старых автомобилях; теперь на большинстве близок к нулю или отрицательный для улучшения устойчивости.

- Схождение — разница расстояний между передними и задними точками колес (при взгляде сверху). Положительное схождение (передние точки ближе) обеспечивает прямолинейное движение и уменьшает износ шин.

- Кастер (продольный наклон оси поворота) — угол между вертикалью и осью поворота шкворня (в продольной плоскости). Положительный кастер (ось поворота наклонена назад) способствует стабилизации управляемых колес при движении за счет возникновения скоростного стабилизирующего момента (источник: разделы 2.3.1, 2.2.3 методических указаний к самостоятельной работе).

Цикл «Силовые агрегаты»

1. Системы питания двигателей, работающих на сжатых природных газах (СПГ).
Ответ: Система питания двигателей на СПГ (метан) хранит газ в баллонах под высоким давлением (20-25 МПа). Основные компоненты:

- Баллоны высокого давления (стальные или металлопластиковые).

- Редуктор высокого давления — понижает давление с баллонного до ~0,8-1 МПа.

- Редуктор низкого давления (газовый редуктор) — понижает давление до 0,05-0,1 МПа, обеспечивая подачу газа к смесителю или впускному коллектору.

- Газовый смеситель — смешивает газ с воздухом (аналогично карбюратору). На инжекторных двигателях используется фазированный впрыск газа.

- Электромагнитный газовый клапан и фильтр — перекрывает подачу газа и очищает его.

- Газопроводы высокого и низкого давления.
Порядок работы: газ из баллонов поступает через магистральный клапан и фильтр к редукторам. После понижения давления газ подается в смеситель или форсунки. Управление осуществляется электронным блоком, который корректирует подачу топлива и угол зажигания в зависимости от режима работы (источник: раздел 1.5 методических указаний к самостоятельной работе).

2. Системы питания двигателей, работающих на сжиженных нефтяных газах (СНГ).
Ответ: Система питания на СНГ (пропан-бутан) использует газ в жидком состоянии под низким давлением (до 1,6 МПа).
Основные компоненты:

- Газовый баллон — емкость для хранения сжиженного газа.

- Мультиклапан — объединяет вентили, клапаны для заполнения и подачи жидкой и паровой фазы.

- Редуктор-испаритель — в нем происходит испарение газа (за счет тепла системы охлаждения двигателя) и снижение давления до рабочего (~0,05 МПа).

- Газовый фильтр.

- Электромагнитный клапан (газовый и бензиновый для комбинированной системы).

- Смеситель (или инжекторные форсунки).
Порядок работы: жидкий газ из баллона поступает в редуктор-испаритель, где нагревается, испаряется и дросселируется до низкого давления. Пары газа подаются в смеситель, смешиваются с воздухом и поступают в цилиндры. Для комбинированных систем (бензин+газ) переключение осуществляется с помощью электромагнитных клапанов (источник: раздел 1.5 методических указаний к самостоятельной работе, раздел 6 курсового проекта).

3. Преимущества и недостатки использования газового топлива для ДВС по сравнению с бензиновым и дизельным топливом.
Ответ:

- Преимущества: более высокое октановое число (для СНГ и СПГ) — позволяет работать с высокой степенью сжатия без детонации; полное сгорание — меньше вредных выбросов (CO, CH, сажи) и нет нагара; снижение затрат на топливо (газ дешевле); увеличение срока службы двигателя и масла (меньше нагара и разбавления масла). При работе на газе не образуется конденсата, а износ цилиндро-поршневой группы меньше.

- Недостатки: снижение мощности двигателя на 5-20% (из-за меньшей объемной калорийности газовоздушной смеси); большая масса и размеры газобаллонного оборудования; сложность заправки и хранения; увеличенный риск пожара и взрыва при неисправности системы; проблемы с пуском холодного двигателя (особенно для СНГ из-за низкой температуры кипения); необходимость специальных требований к технической эксплуатации (источник: раздел 6 курсового проекта, раздел 1.5 методических указаний к самостоятельной работе).

4. Принцип действия и порядок работы газодизельных систем питания.
Ответ: Газодизельная система сочетает преимущества газового и дизельного топлива. Принцип действия: в цилиндр поступает основная порция газового топлива (метан или пропан-бутан) через газовый смеситель или форсунки на впуске. Воспламенение происходит от небольшой запальной порции дизельного топлива, которая впрыскивается в конце такта сжатия в камеру сгорания через обычную дизельную форсунку.
Порядок работы:

- Пуск производится на чистом дизеле (аналогично обычному пуску).

- После прогрева включается подача газа. Система управления начинает корректировать количество газа и запальной дозы дизтоплива.

- На рабочих режимах основное количество тепла выделяется от сгорания газа (до 90-95%), а дизель служит воспламенителем.

- Регулировка осуществляется электронным блоком, который управляет подачей газа (изменением давления) и количеством запального топлива для обеспечения устойчивой работы.
Преимущества: экологичность и экономичность, возможность работы на любом топливе (дизель или газ) (источник: раздел 1.6 методических указаний к самостоятельной работе).

5. Элементы отработавших газов дизелей и бензиновых двигателей, причины их возникновения и способы утилизации.
Ответ:

- Бензиновые двигатели: основные токсичные компоненты: CO (оксид углерода) — неполное сгорание из-за нехватки кислорода; CH (углеводороды) — несгоревшее топливо (холодный пуск, неисправность); NOx (оксиды азота) — образуются при высокотемпературном сгорании (богатая смесь, высокая нагрузка); сажа и свинец (при использовании этилированного бензина).

- Дизельные двигатели: NOx, сажа (дымность) — из-за локального избытка топлива в камере, CH, CO в меньшем количестве, SO2 (сернистый газ) при использовании сернистого топлива.

- Причины возникновения: неполное сгорание, высокие температуры, некачественное топливо, износ деталей топливной аппаратуры, неисправности систем зажигания и питания.

- Способы утилизации (очистка):

  - Каталитические нейтрализаторы (окислительные, трехкомпонентные) — дожигают CO, CH и восстанавливают NOx. Требуют строго определенного состава смеси.

  - Сажевые фильтры — улавливают твердые частицы (сажу) в выхлопе дизелей, затем сжигают их принудительно (регенерация).

  - Система рециркуляции отработавших газов (EGR) — возврат части газов во впускной коллектор снижает температуру сгорания, уменьшая образование NOx.

  - Применение альтернативного топлива (газ, этанол, биодизель).

  - Совершенствование процессов сгорания (точный впрыск, турбонаддув, Common Rail) (источник: раздел 1.8, 3.4 методических указаний к самостоятельной работе).

6. Способы снижения содержания токсичных компонентов в отработавших газах. Их преимущества и недостатки на автотранспорте.
Ответ:

- Каталитические нейтрализаторы (трехкомпонентные) — наиболее эффективны, обеспечивают снижение CO, CH, NOx до 90-95%. Недостатки: дороговизна, чувствительность к качеству топлива, требуют точного поддержания состава смеси (строго стехиометрическое), потеря мощности, ограниченный ресурс.

- Система EGR (рециркуляция выхлопных газов) — снижает содержание NOx. Преимущество: простота и низкая стоимость. Недостатки: требует охлаждения, может повысить содержание сажи.

- Сажевые фильтры — эффективно снижают выброс сажи (твердых частиц). Недостатки: необходимость регенерации (дожигания сажи), что может быть сложным в эксплуатации (особенно при коротких поездках).

- Перевод на газовое топливо — снижает выбросы CO, CH, сажи. Преимущества: экологичность, дешевизна. Недостатки: снижение мощности, сложность хранения и заправки.

- Применение эмульсий и воды — впрыск воды снижает пиковую температуру сгорания, уменьшая NOx, но снижает мощность и повышает износ.

- Экологически чистое топливо (биодизель, этанол). Недостатки: дефицит, сложность получения, снижение ресурса (источник: раздел 1.8 методических указаний к самостоятельной работе).

7. Основные показатели цилиндра и двигателя.
Ответ:

- Показатели цилиндра: диаметр цилиндра D (мм), ход поршня S (мм), рабочий объем Vh (л), степень сжатия ε (отношение полного объема к камере сгорания), эффективность наполнения (коэффициент наполнения).

- Основные показатели двигателя в целом: мощность (эффективная Ne, индикаторная Ni), крутящий момент Me (Нм), среднее эффективное давление Pе (МПа), удельный расход топлива ge (г/кВт·ч), частота вращения коленчатого вала ω (рад/с), литровая мощность (Ne/Vh), удельная мощность (Ne/массу двигателя), КПД (эффективный, индикаторный, механический). Эти параметры определяют внешнюю скоростную характеристику двигателя (источник: раздел 1.1, 1.2 методических указаний к самостоятельной работе, упражнение 1).

8. СВЛТ. Типы и принципы действия.
Ответ: Под СВЛТ (если это по контексту карьерного транспорта) вероятно подразумевается Система Впрыска Легкого Топлива. Или, возможно, СВЛТ расшифровывается как Система Впрыска Легкого Топлива (акцент на "легкое топливо" — бензин). Если это не так, и имеется в виду Система Высокого (сверхвысокого) Давления, то это система Common Rail для дизелей. В контексте билета "Силовые агрегаты", вероятно, речь идет о бензиновом впрыске.
Итак: Система впрыска топлива (для бензиновых ДВС) классифицируется:

- Одноточечный (центральный) впрыск — одна форсунка во впускном коллекторе. Принцип действия: форсунка подает топливо в общий поток воздуха, затем смесь распределяется по цилиндрам. Простой, дешевый, но менее точный.

- Многоточечный впрыск (распределенный) — одна форсунка на каждый цилиндр. Принцип действия: топливо впрыскивается во впускной патрубок каждого цилиндра непосредственно перед впускным клапаном. Это обеспечивает точное дозирование и лучшее сгорание. Более сложный, но эффективный.

- Непосредственный впрыск в цилиндры (GDI, FSI) — топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания. Принцип действия: использует высокое давление (100-200 бар), позволяет работать на сверхбедных смесях, дает максимальную экономию и мощность. Требует сложной электроники и специальной формы камеры сгорания (источник: раздел 1.5 методических указаний к самостоятельной работе).

Цикл «Эксплуатационные материалы»

1. Бензин: состав, характеристика, маркировка. Свойства бензина, влияющие на рабочие процессы, выходные параметры и износ двигателя.
Ответ:

- Состав: Смесь углеводородов (C5H12 — C10H22) с октановым числом от 80 до 98. Содержит присадки (антидетонаторы, антиокислители).

- Маркировка: А-92, АИ-95, АИ-98. Буква "А" — автомобильный; "И" — по исследовательскому методу (менее жесткие условия). Цифра — октановое число.

- Основные свойства:

  - Октановое число — определяет устойчивость к детонации. Влияет на мощность и экономичность (более высокое октановое позволяет увеличить степень сжатия).

  - Фракционный состав — температура выкипания (начала кипения, 50%, 90% перегонки). Влияет на холодный пуск, прогревочные характеристики, смесеобразование и образование отложений.

  - Плотность и теплотворная способность — влияет на мощность и расход топлива.

  - Содержание серы, смол, механических примесей — влияет на износ топливной аппаратуры, поршневых колец, образование нагара.

- Влияние на процесс, параметры и износ:

  - Высокое октановое число снижает детонацию, позволяет повысить мощность.

  - Легкие фракции (низкая Ткип) облегчают пуск.

  - Высокая плотность увеличивает массу заряда → мощность.

  - Примеси (смолы, сера) ускоряют износ клапанов, поршневых колец, топливного насоса, вызывают коррозию (источник: раздел 1.5 методических указаний к самостоятельной работе).

2. Эксплуатационная оценка бензинов по фракционному составу.
Ответ: Фракционный состав (по ГОСТ) характеризуется температурами перегонки:

- Температура начала кипения (и выкипание 10% фракции) — определяет пусковые свойства. Чем ниже эта температура, тем лучше испаряемость при холодном пуске, тем легче запуск.

- Температура выкипания 50% фракции — характеризует интенсивность испарения в рабочем режиме. Смесь должна быстро испаряться для обеспечения хорошего смесеобразования и сгорания. При низкой температуре бензин летуч, возможны паровые пробки в топливной системе, при высокой — ухудшается прогревочная работа и смесеобразование.

- Температура выкипания 90-95% фракции — влияет на полноту испарения, склонность к образованию нагара и разжижение масла в картере. Высококипящие фракции плохо испаряются, оседают на стенках цилиндров, увеличивают износ поршневых колец и цилиндров, разжижают масло. Оптимальная температура выкипания 90% обеспечивает хорошую испаряемость без избытка тяжелых фракций (источник: общеинженерный раздел по топливу).

3. Детонационное сгорание. Признаки детонации. Условия, вызывающие появление детонации и методы его устранения.
Ответ: Детонация — это аномальное, взрывное сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре, сопровождающееся ударными волнами.

- Признаки: металлический "звенящий" стук (звон), потеря мощности, перегрев двигателя, дымность.

- Условия возникновения: применение топлива с низким октановым числом; повышение температуры и давления в цилиндре (высокая степень сжатия, большой угол опережения зажигания, перегрев двигателя, работа на бедной смеси); нагар на стенках камеры сгорания (увеличивает температуру и давление).

- Методы устранения: использование топлива с более высоким октановым числом; уменьшение угла опережения зажигания (установка позднего зажигания); улучшение охлаждения двигателя; применение детонационных присадок в топливе; обеспечение правильного состава смеси (не слишком бедной); удаление нагара из камеры сгорания (источник: раздел 1.5 методических указаний к самостоятельной работе).

4. Октановое число (как таковое и как характеристика). Как оно определяется.
Ответ: Октановое число (ОЧ) — это мера детонационной стойкости бензина. Оно характеризует способность топлива противостоять самовоспламенению при сжатии.
Определяется сравнением с эталонными смесями изооктана (ОЧ=100, высокое сопротивление детонации) и н-гептана (ОЧ=0, очень низкое). Октановое число численно равно процентному содержанию изооктана в смеси с н-гептаном, которая по детонационной стойкости эквивалентна испытуемому топливу. Например, ОЧ=95 означает, что детонационная стойкость данного топлива такая же, как у смеси, содержащей 95% изооктана и 5% н-гептана.
Методы определения:

- Исследовательский метод (АИ) — моторный стенд с переменной степенью сжатия, модель имитирует условия городского движения (частичные нагрузки). Обычно дает более высокое значение.

- Моторный метод (АМ) — более жесткие условия (высокая температура всасываемой смеси). Дает более низкие значения.
Маркировка "АИ-95" указывает на значение ОЧ по исследовательскому методу (источник: раздел 1.5 методических указаний к самостоятельной работе).

5. Как зависит детонация от режима работы двигателя и его регулировок.
Ответ:

- Режим работы: на высоких нагрузках (полная дроссельная заслонка) и низких частотах вращения (например, разгон на высокой передаче) вероятность детонации выше, так как увеличивается время для развития самовоспламенения. На высоких оборотах (при полной мощности) время меньше, детонация менее вероятна.

- Регулировки:

  - Угол опережения зажигания: слишком ранний угол приводит к повышению температуры и давления до ВМТ, вызывая детонацию. Смещение угла в сторону запаздывания (более позднее зажигание) снижает склонность к детонации, но может уменьшить мощность.

  - Состав смеси: чрезмерно богатая смесь или, наоборот, очень бедная может спровоцировать детонацию (богатая — из-за неполного сгорания, бедная — медленнее и горячее горение). Оптимальный состав подавляет детонацию.

  - Регулировка топливного насоса (для дизелей) — влияет на момент и качество впрыска, что также сказывается на жесткости работы и склонности к детонации (источник: разделы 1.5, 1.6 методических указаний к самостоятельной работе).

6. Как влияют конструктивные особенности двигателя на требуемое октановое число топлива.
Ответ:

- Степень сжатия: чем выше степень сжатия, тем выше давление и температура в цилиндре в конце такта сжатия, что повышает склонность к детонации и требует большего октанового числа.

- Форма камеры сгорания: более компактная и правильно спрофилированная камера (с вихреобразованием) обеспечивает лучшее перемешивание и более быстрое сгорание, снижая риск детонации, что позволяет использовать топливо с меньшим ОЧ.

- Система охлаждения: эффективное охлаждение (головки блока, поршней) снижает температуру в камере сгорания, что также уменьшает склонность к детонации, позволяя использовать топливо с меньшим ОЧ.

- Конструкция поршней и клапанов: наличие зазоров и нагара может создавать "горячие точки", инициирующие детонацию.

- Турбонаддув: повышает давление воздуха на впуске, что увеличивает нагрузку на топливо и требует более высокого ОЧ для предотвращения детонации (источник: раздел 1.5 методических указаний к самостоятельной работе).

7. Дизельное топливо: способы получения, состав, характеристика.
Ответ: Дизельное топливо — смесь углеводородов (C10H22 — C25H52) и ароматических соединений.

- Способы получения: получают из нефти путем прямой перегонки (прямогонный газойль) или крекинга (термического и каталитического). Прямогонное топливо имеет лучшее цетановое число (хорошее воспламенение), но высокое содержание серы. Крекинг-топливо дает больше ароматики, что ухудшает цетановое число.

- Состав: содержит парафиновые, нафтеновые и ароматические углеводороды.

- Характеристика:

  - Цетановое число — основной показатель, характеризующий воспламеняемость. Оно должно быть 40-55. Высокое цетановое число обеспечивает мягкий запуск, плавную работу и низкий уровень шума.

  - Фракционный состав — определяет испаряемость и полноту сгорания.

  - Вязкость — влияет на распыливание топлива и работу топливной аппаратуры.

  - Температура застывания — определяет работоспособность при низких температурах (должна быть не выше -10...-50 °С).

  - Содержание серы — влияет на износ топливной аппаратуры и экологию (источник: раздел 1.6 методических указаний к самостоятельной работе).

8. Основные свойства дизельного топлива, влияющие на работу двигателя.
Ответ:

- Цетановое число — определяет способность к самовоспламенению. Низкое число → жесткая работа, дымный пуск, повышенный износ. Оптимальное 45-50.

- Вязкость — влияет на работу топливного насоса высокого давления (ТНВД). Слишком высокая вязкость → плохой распыл, неполное сгорание, нагар. Слишком низкая → утечки через зазоры, снижение давления впрыска, также плохое распыливание.

- Температура вспышки — определяет взрывопожарную опасность. Чем выше, тем безопаснее в эксплуатации.

- Содержание серы — сернистые соединения вызывают коррозию деталей, образование кислот и сажи. Современные стандарты жестко ограничивают серу (Евро).

- Плотность и теплотворная способность — влияют на мощность и расход.

- Фракционный состав (температура перегонки 50%, 95%) — определяет испаряемость и полноту сгорания (источник: раздел 1.6 методических указаний к самостоятельной работе).

9. Основные свойства дизельного топлива, влияющие на надежный пуск и мягкую работу двигателя.
Ответ:

- Цетановое число — для надежного пуска (особенно холодного) важно, чтобы топливо легко воспламенялось от сжатия. Низкое цетановое число приводит к задержке воспламенения, жесткому пуску, пропускам.

- Вязкость при низкой температуре — влияет на прокачиваемость топлива. При низких температурах топливо может загустевать, забивать фильтры, что нарушает подачу и делает пуск невозможным. Зимние сорта топлива имеют специальные присадки для улучшения низкотемпературных свойств.

- Фракционный состав — наличие легкокипящих фракций облегчает испарение и смесеобразование, что важно для запуска. При его неоптимальном составе могут образовываться нагары.

- Содержание влаги и примесей — влага замерзает, парафины выпадают в осадок при низких температурах, забивая фильтры и топливные каналы.

- Температура помутнения и застывания — определяет пригодность к работе в холодное время года (источник: раздел 1.6 методических указаний к самостоятельной работе).

10. Автомобильные масла: способы получения.
Ответ: Моторные масла получают смешением двух основных компонентов: базового масла и пакета присадок.

- Базовые масла (составляют 70-90% объема) производятся:

  - Из нефти (минеральные масла) — перегонка мазута, очистка, депарафинизация.

  - Синтетически (гидрокрекинг, синтез из полиальфаолефинов, сложных эфиров) — более чистые, имеют лучшие свойства.

  - Полусинтетические — смесь минеральных и синтетических.

- Пакет присадок (10-30%) — добавляется для улучшения свойств: антиокислители, антикоррозионные, моюще-диспергирующие, противозадирные, антипенные, вязкостные (источник: общий раздел по эксплуатационным материалам).

11. Российская и мировая системы индексации моторных масел.
Ответ:

- Вязкость по SAE (Society of Automotive Engineers) — мировая классификация. Обозначение: 10W-40, 5W-30. Число перед "W" (winter) — вязкость при холодном пуске (зимняя), чем меньше число, тем лучше прокачиваемость при низкой температуре. Число после "W" — вязкость при 100°С (летняя), чем больше, тем гуще масло (лучше защита при высоких нагрузках).

- Классификация по API (American Petroleum Institute) — по эксплуатационным свойствам. Для бензиновых двигателей: API S (Service) — SA, SB, SC, ..., SH, SJ, SL, SM, SN (чем новее, тем выше требования). Для дизелей: API C (Commercial) — CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ.

- Российская классификация (ГОСТ 17479.1-85) — по вязкости (аналог SAE) и группе эксплуатационных свойств (буквы А, Б, В, Г, Д, Е). Например, М-8В — масло с вязкостью 8 мм²/с при 100°С (летнее) и эксплуатационным классом "В". М-6з/10Г — всесезонное (зимнее 6, летнее 10) и класс "Г". Обычно на современных АТП используют международную классификацию SAE и API (источник: общий раздел по материалам).

12. Пластичные смазки: способы их получения, область применения.
Ответ: Пластичные смазки (консистентные) — это продукты, состоящие из базового масла (70-90%), загустителя (10-30%) и присадок. Загустители бывают:

- Мыльные (на основе кальция, натрия, лития, алюминия) — наиболее распространены.

- Неорганические (силикагель, бентонит).

- Органические (полимерные).

- Углеводородные (вазелин).
Область применения: для смазки таких узлов, где жидкое масло не удерживается или невозможно его использовать: шарниры рулевых тяг, шкворни, карданные шарниры, подшипники ступиц колес, замки, направляющие суппортов, игольчатые подшипники, тросы. Они хорошо держатся на поверхности, не вытекают, устойчивы к воде, но не охлаждают так, как жидкие масла (источник: общий раздел по материалам).

13. Технические жидкости: что к ним относится, их достоинства и недостатки.
Ответ:
Технические жидкости — это жидкости, обеспечивающие работу систем и агрегатов автомобиля (кроме топлива и масел). К ним относятся:

- Тормозная жидкость (гигроскопична, требует замены).

- Охлаждающая жидкость (антифриз) — смесь воды, этиленгликоля (или пропиленгликоля) и присадок. Достоинства: низкая температура замерзания, высокая температура кипения, защита от коррозии. Недостатки: токсичность (этиленгликоль), необходимость своевременной замены из-за старения присадок.

- Рабочая жидкость для ГУР и АКПП (ATF — Automatic Transmission Fluid) — масло с особыми фрикционными и противоизносными свойствами.

- Стеклоомывающая жидкость (зимняя — на основе спиртов для предотвращения замерзания).

- Электролит для аккумуляторов (серная кислота).
Достоинства: обеспечивают работоспособность систем в широком диапазоне температур, защищают от коррозии и износа.
Недостатки: многие токсичны, требуют периодической замены, дороговизна, могут быть агрессивны к прокладкам и уплотнителям (источник: общий раздел по материалам).

Цикл «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования»

1. Система ТЭА: цель, задачи и место в транспортном процессе.
Ответ: Система технической эксплуатации автомобилей (ТЭА) — это комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на поддержание подвижного состава в работоспособном состоянии в течение назначенного ресурса.

- Цель: Обеспечение надежной, безопасной и эффективной работы автомобилей при минимальных затратах труда, времени и средств.

- Задачи:

  - Предупреждение отказов и неисправностей (профилактика).

  - Восстановление работоспособности после отказов.

  - Поддержание заданных эксплуатационных свойств (топливная экономичность, мощность, безопасность).

  - Организация хранения, учета и рационального использования подвижного состава.

  - Снижение расхода топлива и запасных частей.

- Место в транспортном процессе: ТЭА является неотъемлемой частью любого автотранспортного предприятия. От ее качества и организованности зависят выпуск автомобилей на линию, их производительность, безопасность перевозок и экономическая эффективность работы предприятия. Процесс перевозок прерывается на ТО и ремонт, поэтому правильная организация ТЭА определяет время нахождения автомобиля в наряде (коэффициент технической готовности) (источник: раздел 4 методических указаний к самостоятельной работе).

2. Методы обеспечения работоспособности автомобилей.
Ответ:
Существуют два основных метода:

- Ремонт (по потребности): автомобиль эксплуатируется до отказа, затем проводится его ремонт. Этот метод более дешев в краткосрочной перспективе, но вызывает большие потери времени из-за внезапных простоев, может быть аварийно опасным, и ремонт часто более сложный и дорогой, так как требуется восстановление сильно изношенных деталей.

- Планово-предупредительное обслуживание (ТО): выполнение профилактических работ (регулировка, смазка, замена расходных материалов) через строго заданные пробеги (периодичность). Это основа современной технической эксплуатации. Предупреждает отказы, повышает надежность, снижает затраты на капитальный ремонт за счет своевременного устранения мелких неисправностей и продлевает ресурс.
В реальности используется комбинированный метод: плановое ТО и ремонт по потребности (ТР — текущий ремонт) (источник: раздел 4.2, 4.3 методических указаний к самостоятельной работе).

3. Нормативы технической эксплуатации автомобилей, методы их определения.
Ответ: Нормативы ТЭА — это регламентированные значения, устанавливающие периодичность, трудоемкость, ресурс, пробег до ремонта.
Основные нормативы: периодичность ТО (км), трудоемкость ТО и ТР (чел-ч), ресурс (км) до капитального ремонта, нормы расхода топлива (л/100 км, л/ткм), запасы запасных частей и материалов.
Методы определения:

- Нормативный метод — по нормативным документам (Положение о ТО и Р, ГОСТы). Задается для базовых условий.

- Технико-экономический метод — корректировка нормативов с учетом условий эксплуатации (корректирующие коэффициенты на категорию дорог, климат, модификацию). Требует статистических данных.

- Опытно-статистический метод — на основе сбора и анализа данных по отказам, трудоемкости из отчетов АТП.

- Расчетно-аналитический метод — по формулам, учитывающим износ деталей, но требует много исходных данных для расчетов (источник: раздел 4.3, 4.5 методических указаний к самостоятельной работе).

4. Место и роль диагностики в системе технического обслуживания и ремонта автомобилей.
Ответ: Диагностика является ключевым элементом системы ТО и Р, обеспечивающим информационную поддержку процессов управления техническим состоянием.

- Место:

  - Д-1 (общая диагностика) выполняется перед или при ТО-1 (или перед ТР) для проверки узлов, влияющих на безопасность (тормоза, рулевое управление, освещение, двигатель). Ее цель — выявление неисправностей, требующих немедленного устранения.

  - Д-2 (углубленная диагностика) проводится перед ТО-2 для определения предстоящего объема работ, выявления скрытых неисправностей и прогнозирования ресурса узлов.

- Роль: Диагностика позволяет:

  - Сократить объемы бесполезных разборочно-сборочных работ (не разбирать, а проверять по параметрам).

  - Обнаружить неисправности на ранней стадии.

  - Планировать и корректировать объемы работ ТО и ТР.

  - Оценивать качество выполненных ТО и ремонта.

  - Повысить безопасность движения.
Без диагностики невозможно осуществлять ТО рационально (источник: раздел 4.4 методических указаний к самостоятельной работе).

5. Диагностические параметры и нормативы.
Ответ:

- Диагностические параметры — это параметры, по которым оценивают техническое состояние объекта без его разборки. Они делятся на:

  - Структурные — непосредственно связаны с износом деталей (зазор в клапанном механизме, люфт в рулевом управлении).

  - Диагностические (выходные) — косвенные показатели, изменяющиеся при изменении структурных параметров (дымность выхлопа, давление масла, угол опережения зажигания, тормозной путь, шумность, вибрация).

- Нормативы — предельные и допустимые значения диагностических параметров, установленные в НТД (ГОСТ, Положение о ТО и Р, инструкции заводов-изготовителей). Различают:

  - Номинальное значение (для нового автомобиля).

  - Допустимое значение (предел, при котором работа еще допускается, но требует наблюдения).

  - Предельное значение (превышение означает неисправность и требует ремонта).
Нормативы позволяют объективно определить, требуется ли ТО или ремонт (источник: раздел 4.4 методических указаний к самостоятельной работе).

6. Назначение и принципиальные основы системы ТО и ремонта. Виды обслуживания и ремонта.
Ответ:

- Назначение: поддержание автомобилей в исправном состоянии, предупреждение отказов, восстановление работоспособности и продление ресурса.

- Принципиальные основы: планово-предупредительная система, т.е. работы выполняются с определенной периодичностью (в км пробега) в качестве профилактики. Объем работ зависит от пробега и диагностики.

- Виды обслуживания (ТО):

  - ЕО (ежедневное обслуживание) — уборка, мойка, заправка, контроль безопасности.

  - ТО-1 — через определенный пробег, включает смазочные, регулировочные, крепежные работы.

  - ТО-2 — более глубокое обслуживание, включает все операции ТО-1, плюс проверку и регулировку основных агрегатов.

  - СО (сезонное обслуживание) — два раза в год (подготовка к зиме/лету), включает замену сезонных масел, проверку систем отопления/вентиляции.

- Виды ремонта:

  - Текущий ремонт (ТР) — устранение отказов и неисправностей путем замены деталей или агрегатов без капитального ремонта.

  - Капитальный ремонт (КР) — восстановление работоспособности АТС в целом (или агрегата) с полной разборкой и заменой изношенных деталей (источник: раздел 4.3 методических указаний к самостоятельной работе).

7. Технология, формы и методы организации ТО на АТП.
Ответ:

- Технология ТО — это последовательность операций, выполняемых на посту или линии (согласно технологической карте). Основной принцип — специализация работ (разделение на постные или линейные работы).

- Формы организации ТО:

  - Универсальные посты — на одном посту выполняется полный объем ТО-1 или ТО-2 одним бригадой. Используется на малых АТП.

  - Специализированные посты (поточная линия) — посты последовательно выполняют определенные группы операций. Применяется на крупных АТП для ТО-1 и ТО-2. Эффективнее, но требует высокой организации.

- Методы организации:

  - Тупиковый — автомобиль заезжает на пост, и все работы выполняются на одном месте.

  - Поточный (конвейерный) — автомобиль перемещается от поста к посту, на каждом выполняется своя операция. Обеспечивает высокую производительность.

  - Агрегатный — замена узла или агрегата на новый (заранее отремонтированный) для снижения времени простоя (источник: раздел 4.3, 4.5 методических указаний к самостоятельной работе).

8. Технология, формы и методы организации ТР на АТП.
Ответ:

- Технология ТР — устранение неисправности путем замены детали или агрегата, с применением диагностики для точного выявления дефекта. Приоритет — быстрое восстановление работоспособности.

- Формы организации:

  - Индивидуальный метод — бригада выполняет все работы по одному автомобилю (универсальная). Используется на малых АТП.

  - Агрегатный метод — неисправный агрегат заменяется на исправный из оборотного фонда. Время простоя минимально. Наиболее прогрессивен.

- Методы организации:

  - Постовой метод — работы выполняются на специализированных постах (двигатель, ходовая часть, электрооборудование).

  - Участковый метод — работы выполняются на производственных участках (в агрегатном цехе, в мотористах).

  - Смешанный — сочетание постового и участкового.
Ключевой момент ТР — эффективное использование диагностики для точного определения неисправности и затем применение агрегатного метода для быстрого устранения (источник: раздел 4.5 методических указаний к самостоятельной работе).

9. Производственно-техническая база системы ТЭА. Предприятия автомобильного транспорта.
Ответ: Производственно-техническая база (ПТБ) — это совокупность зданий, сооружений, оборудования, оснастки для хранения, ТО и ремонта подвижного состава.
Предприятия автомобильного транспорта (АТП):

- По виду деятельности: грузовые, пассажирские (автобусные, таксомоторные), смешанные, специализированные (перевозка жидкостей, контейнеров и пр.).

- По производственной мощности: малые (до 50 автомобилей), средние (50-150), крупные (150-500), особо крупные (>500).
ПТБ включает:

- Зоны ТО и ТР (посты).

- Производственные участки (ремонт двигателей, агрегатов, кузовные).

- Складские помещения (запасные части, шины, масла).

- Стоянки (открытые, закрытые) для хранения.

- Административно-бытовой корпус.
Оснащенность ПТБ определяется численностью парка, специализацией и нормативными документами (источник: раздел 4.6, общие положения).

10. Общая характеристика производственно-технической базы АТП, технологическое оборудование.
Ответ: ПТБ АТП представляет собой комплекс инженерных сооружений и технологического оборудования.
Характеристика:

- Производственные здания: главный корпус с постами ТО и ТР, моечные, диагностические.

- Склады: для хранения запчастей, агрегатов, шин, горюче-смазочных материалов (ГСМ).

- Инженерные системы: вентиляция, отопление, освещение, водоснабжение, сжатый воздух.
Технологическое оборудование:

- Подъемно-осмотровое (осмотровые канавы, подъемники, эстакады).

- Диагностическое (тормозные стенды, люфтомеры, газоанализаторы).

- Моечное (автоматические и ручные мойки, подметальные машины).

- Слесарно-монтажное (верстаки, тиски, инструмент, прессы, домкраты).

- Специализированное (стенды для регулировки сход-развала, балансировочные стенды).

- Оборудование для смазки и заправки (маслораздаточные колонки, установки для слива масел).

- Складское (стеллажи, тележки) (источник: раздел 4.6, 4.5).

11. Нормирование горюче-смазочных материалов на АТП.
Ответ: Нормирование ГСМ — установление лимитов расхода топлива и масел для планирования и контроля.
Основные нормативы:

- Линейные нормы расхода топлива (л/100 км) — для каждого типа автомобиля, установлены заводом и корректируются для данного АТП.

- Нормы расхода топлива на транспортную работу (л/100 ткм) — для грузовых автомобилей.

- Нормы расхода масел и смазок (в литрах/100 л топлива или % от расхода топлива).
Методы нормирования:

- Используются базовые нормы (из справочников) с корректирующими коэффициентами, учитывающими условия эксплуатации (дороги, климат, загрузка).

- Расчет планового расхода: Q = (L * Kл / 100) + (P * Kгр / 100), где L — пробег, P — транспортная работа.

- Ведется оперативный контроль фактического расхода, сравнивают с лимитом, анализируют причины перерасхода.
Важность: эффективное нормирование позволяет снизить затраты на ГСМ (до 30-40% в себестоимости перевозок) (источник: общий раздел по экономике эксплуатации).

12. Комплексные показатели оценки эффективности технической эксплуатации и надежности автомобилей. Связь коэффициента технической готовности с показателями надежности и уровнем организации производства.
Ответ:

- Комплексные показатели эффективности ТЭА:

  - Коэффициент технической готовности (КТГ) — доля исправных автомобилей в общем парке.

  - Коэффициент выпуска (КВ) — доля автомобилей, фактически работающих на линии.

  - Среднесуточный пробег.

  - Простой в ТО и ремонте (дни/автомобиль).

  - Себестоимость ТО и ремонта на 1000 км пробега.

- Связь КТГ с надежностью и организацией производства:

  - Надежность: КТГ зависит от безотказности (вероятности отказов) и долговечности. Чем выше безотказность, тем меньше времени уходит на ТР, тем выше КТГ. КТГ = Траб / (Траб + Тпростой).

  - Организация производства: высокий КТГ достигается при эффективной организации ТО (предупреждение отказов), быстром ТР (агрегатный метод), наличии необходимого оборудования и квалифицированного персонала. Низкий КТГ свидетельствует о плохой организации, недостатке запасных частей или оборудования (источник: раздел 4.5, 4.6).

13. Выбор и обоснование метода организации технологического процесса технического обслуживания.
Ответ: Выбор метода ТО (поточный или тупиковый) зависит от:

- Производственной мощности АТП: при большом суточном количестве автомобилей (более 15-20) более эффективен поточный метод.

- Сменности работы: при 1-2 сменах поточные линии эффективнее.

- Разнообразия подвижного состава: при большом разнообразии марок сложнее организовать поточные линии (требуется универсальные посты).

- Наличия производственных площадей: поточные линии занимают больше места.

- Экономических факторов: поточный метод обеспечивает более высокую производительность и, как правило, меньшую трудоемкость (за счет специализации).
Обоснование проводится технико-экономическим расчетом: сравнивают трудозатраты, простои, стоимость оборудования. Для малых и средних АТП с малым количеством постов часто применяют универсальные тупиковые посты. Для крупных АТП — поточные линии (источник: раздел 4.5).

14. Особенности технической эксплуатации газобаллонных автомобилей. Требования к предприятиям и эксплуатирующим ГБА.
Ответ: Газобаллонные автомобили (ГБА) требуют особых мер безопасности.
Особенности ТЭ:

- Периодическая проверка баллонов (гидравлические испытания) в специализированных организациях.

- Проверка герметичности газовой системы (смачивание мыльным раствором, использование газоанализаторов).

- Замена газовых фильтров и редукторов по графику.

- Особые требования к хранению: баллоны не должны нагреваться, в гараже должна быть принудительная вентиляция, запрещены работы с огнем.

- Квалификация персонала: водители и слесари должны пройти специальное обучение и иметь допуск к работе с газовым оборудованием.
Требования к предприятиям:

- Наличие специальных постов ТО с вытяжной вентиляцией.

- Заземление оборудования.

- Хранение баллонов отдельно от других помещений.

- Соблюдение ПТЭ и правил пожарной безопасности (источник: разделы 1.5, 4.5 методических указаний к самостоятельной работе).

15. Организационная структура технической службы АТП.
Ответ: Техническая служба АТП обычно возглавляется главным инженером (или заместителем по технической части). Основные подразделения:

- Отдел (служба) управления производством (диспетчерская): планирование, учет, диспетчирование ТО и ремонтов.

- Производственный отдел (начальник производства) — управляет зонами и цехами.

- Отдел технического контроля (ОТК) — контроль качества ТО и ремонта, диагностика.

- Зоны ТО и ТР: зоны ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР, диагностики (Д-1, Д-2).

- Производственные участки: моторный, агрегатный, электротехнический, слесарно-механический, кузовной, шиномонтажный, сварочный, медницкий и др.

- Складское хозяйство: склад запчастей, агрегатов, шин, ГСМ, металлов.

- Служба эксплуатации (отдел перевозок) — часто имеет связь с технической службой (взаимодействие по выпуску/возврату автомобилей).
Структура может варьироваться в зависимости от размера АТП (источник: раздел 4.5, 4.6).

Цикл «Основы проектирования предприятий автомобильного транспорта»

1. Классификация предприятий автомобильного транспорта. Типы застройки земельного участка. Факторы, влияющие на застройку.
Ответ:
Классификация АТП (по методическим указаниям):

- По назначению: грузовые, пассажирские (автобусные, такси), смешанные, специализированные (автоцистерны, контейнеровозы).

- По мощности: малые (до 50), средние (50-150), крупные (150-500), особо крупные (>500 автомобилей).

- По типу транспортного процесса: для централизованных или децентрализованных перевозок.
Типы застройки участка: функциональное зонирование территории на:

- Производственно-складская зона (ГПК, склады).

- Административно-бытовая зона.

- Зона хранения (стоянки) автомобилей.

- Зона подъездных путей и маневрирования.

- Зона отдыха и питания персонала.
Факторы, влияющие на застройку: рельеф местности, инженерно-геологические условия, наличие коммуникаций, розы ветров, санитарно-защитные зоны, архитектурно-строительные нормы (источник: разделы по проектированию).

2. Планировка и компоновка. Факторы, влияющие на компоновку и планировку.
Ответ: Планировка — это взаимное расположение зданий и сооружений на участке. Компоновка — это размещение производственных помещений внутри зданий.
Факторы, влияющие:

- Технологический процесс (поточность): прямолинейность и последовательность перемещения автомобилей (вход → мойка → ТО → ремонт → стоянка → выезд).

- Климатические условия: в холодных районах стоянки и посты размещают в закрытых зданиях, предусматривают отопление и вентиляцию.

- Санитарно-гигиенические и противопожарные требования: размещение вредных участков (кузница, сварочный) изолированно, наличие противопожарных разрывов.

- Размеры и конфигурация участка: влияет на расположение зон (прямоугольный участок требует другой компоновки, чем Г-образный).

- Направление господствующих ветров: размещение вредных производств с подветренной стороны.

- Экономические факторы: минимизация затрат на строительство и эксплуатацию (источник: общий раздел по проектированию).

3. Такт и ритм производства. Обоснование для расчета постов и линий технического обслуживания.
Ответ:

- Такт производства — время между началом выполнения операций на двух последовательных постах (т.е. время, через которое посты освобождаются для следующего автомобиля). τ = (t * 60) / n, где t — трудоемкость работ, n — количество рабочих на посту.

- Ритм производства — время между выпуском автомобилей из обслуживания. R = (T * 60) / N, где T — рабочее время зоны (в часах), N — суточное количество обслуживаний.
Обоснование:

- Если такт больше ритма (τ > R), потребуется больше постов, чтобы не допустить накопления очереди.

- Количество постов рассчитывается как П = τ / R.
Этот расчет используется для определения числа универсальных постов или количества линий при поточном методе. Универсальные посты выгодны при малом объеме работ, линии — при большом (источник: раздел 4.5 методических указаний к самостоятельной работе).

4. Классификация и специализация постов текущего ремонта.
Ответ:
Классификация постов ТР:

- По назначению:

  - Универсальные — на них выполняют все виды ТР.

  - Специализированные — выполняют строго определенные виды работ (двигатель, коробка, ходовая, электрика).

- По способу выполнения:

  - Постовые — автомобиль устанавливается на пост, и все работы выполняются на нем.

  - Линейные — ремонт осуществляется на поточной линии (редко для ТР, чаще для ТО).

- По месту расположения: в зоне ТР, на специализированных участках (агрегатный, моторный).
Специализация постов ТР:

- Агрегатный пост — замена и ремонт узлов (двигатель, коробка, ведущие мосты).

- Пост ремонта ходовой части — подвеска, рулевое управление, тормоза, колеса.

- Пост кузовных и сварочных работ.

- Пост электрооборудования.
Специализация повышает производительность труда (меньше времени на переоснастку) и улучшает качество ремонта (источник: раздел 4.5).

5. Нормативы ТЭА, корректирование их и единицы измерения. Коэффициенты выпуска и технической готовности.
Ответ:

- Нормативы ТЭА (по Положению о ТО и Р): периодичность ТО (км), трудоемкость ТО и ТР (чел-ч), ресурс (км) до капитального ремонта.

- Единицы измерения: км, чел-ч, литры, дни простоя.

- Корректирование: осуществляется путем умножения нормативов на корректирующие коэффициенты К1...К5, учитывающие:

  - Категорию условий эксплуатации (К1).

  - Модификацию автомобиля (К2).

  - Природно-климатические условия (К3).

  - Пробег с начала эксплуатации (К4).

  - Размер АТП и количество автомобилей (К5).

- Коэффициент технической готовности (КТГ): αт = Дэ / (Дэ + Др), где Дэ — дни в эксплуатации, Др — дни простоя в ТО и ТР. Характеризует долю исправных автомобилей в парке.

- Коэффициент выпуска (КВ): αв = αт * Дрг / 365, где Дрг — рабочие дни АТП. Характеризует долю автомобилей, фактически выходящих на линию (с учетом выходных, простоев по организационным причинам) (источник: раздел 4.3, 4.5).

6. Методы расчета площадей зон, производственных участков и складских помещений.
Ответ:

- Зоны ТО и ТР: площадь зоны определяется по площади поста, количеству постов и удельной площади на 1 пост: Fз = fпост * (П + 1) (для поточных) или Fз = fавт * П * К, где fавт — площадь автомобиля в плане, К — коэффициент плотности расстановки (3-5). Также можно через габариты постов и проходы.

- Производственные участки (агрегатный, электротехнический и др.): рассчитывают по удельной площади на один работающий: Fуч = fуд * m, где m — число рабочих, fуд — удельная площадь (из нормативов, например, 10-15 м²/чел).

- Складские помещения: площадь складов рассчитывают по запасам материалов (суточная норма хранения) и удельной нагрузке на 1 м² пола (кг/м²): Fскл = (Qзап / p) * К, где Qзап — запас, p — нагрузка на 1 м². Используют и другие методы: по площади, занимаемой стеллажами, или по числу наименований и размеру тары (источник: раздел 4.6, 16.3 методических указаний к самостоятельной работе).

7. Расчет запаса шин, запасных частей и агрегатов.
Ответ: Запас шин, запчастей и агрегатов является оборотным фондом для обеспечения бесперебойной работы и быстрого ремонта.

- Запас шин: рассчитывается исходя из количества шин на автомобиле, среднесуточного пробега, нормы пробега шины и коэффициента сезонности.

- Запас запасных частей: определяется по удельным нормам расхода (на 1000 км пробега) или по каталогам, с учетом срока поставки и расхода в месяц. Часто используют следующие методы:

  - По среднесуточному расходу и времени между поставками.

  - По удельному расходу на 1000 км пробега: Qзап = K * L * 1000 (для массовых деталей).

- Запас агрегатов (обменный фонд): рассчитывается исходя из необходимого количества агрегатов для замены при ТР, средней наработки до отказа и времени доставки. Обычно принимается в размере 10-15% от общего количества агрегатов в парке.
Расчеты должны минимизировать затраты на запасы, одновременно обеспечивая требуемый КТГ (источник: общий раздел по планированию).

8. Обоснование расчета и подбора технологического оборудования.
Ответ: Технологическое оборудование подбирается по каталогам и справочникам на основе:

- Выполняемых операций (вид ремонта, диагностика, мойка).

- Производительности (необходимая пропускная способность).

- Габаритов и массы обслуживаемых автомобилей.

- Требований безопасности (электрическая, пожарная).

- Удобства обслуживания.
Обоснование: проводится сравнение нескольких альтернатив по стоимости, энергопотреблению, надежности, трудоемкости обслуживания. Выбирают оборудование, которое обеспечивает требуемую производительность и качество при минимальных затратах. Расчет количества оборудования (например, подъемников, стендов) ведется по формуле: N = Tгод / (Фд * Кн), где Tгод — годовая трудоемкость операций на данном оборудовании, Фд — годовой фонд времени оборудования, Кн — коэффициент загрузки (источник: разделы 4.6, 6.3 курсового проекта).

9. Расчет численности производственных рабочих.
Ответ: Численность производственных рабочих определяется по трудоемкости работ и годовому фонду времени рабочего.

- Явочная численность (Nяв) — необходимое количество рабочих для выполнения сменного задания. Nяв = Tгод / (Фр * Кн), где Tгод — годовая трудоемкость зоны или участка (чел-ч), Фр — годовой фонд времени одного рабочего (чел-ч, с учетом отпусков, болезней), Кн — коэффициент выполнения норм (обычно 1.1-1.2).

- Списочная численность (Nсп) — общее количество рабочих, принятых на работу (с учетом всех невыходов). Nсп = Nяв * (1 + Кневыходов), где Кневыходов — коэффициент невыходов на работу (0.1-0.15).
Расчет ведется по зонам ТО, ТР, производственным участкам и вспомогательным службам. Полученные значения используются для определения штатного расписания и площадей помещений (источник: разделы 6.4, 6.5 курсового проекта, раздел 4.6).

10. Расчет производственной программы по ТО.
Ответ: Производственная программа по ТО определяет количество обслуживаний каждого вида (ЕО, ТО-1, ТО-2) и диагностических воздействий (Д-1, Д-2) за планируемый период (год, месяц, смену).
Расчет ведется последовательно:

- Определяется общий годовой пробег парка: Lобщ = Lcc * Ас * Дрг * αв.

- Выбираются нормативные периодичности ТО (L1, L2) и корректируются с учетом условий.

- Рассчитывается количество КР (капитальных ремонтов) — обычно для старых автомобилей, для новых — отсутствует.

- Количество ТО-2: NТО-2 = Lобщ / L2.

- Количество ТО-1: NТО-1 = Lобщ / L1 - NТО-2.

- Количество ЕО: NЕО = Lобщ / Lcc.

- Количество диагностических воздействий (Д-1, Д-2) обычно равно количеству ТО-1 и ТО-2 с учетом дополнительных диагностик перед ТР.
Эта программа служит основой для расчета трудоемкости и численности персонала (источник: разделы 6.3, 6.5 курсового проекта).

Цикл «Техническая эксплуатация карьерного транспорта»

(В предоставленных файлах нет специфических данных по карьерному транспорту, кроме общих принципов динамики автомобиля. Ответы даются на основе общей теории автомобиля).

1. Расчет карьерного автотранспорта: динамическая характеристика автосамосвалов, уравнение движения для режима тяги, силовой баланс.
Ответ:

- Динамическая характеристика — это график зависимости динамического фактора D от скорости V на разных передачах. Для автосамосвалов она рассчитывается аналогично, но с учетом большей массы, пониженных передач и специфики шин. D = (Pт - Pв)/Ga, где Pт — сила тяги, Pв — сила воздуха, Ga — масса.

- Уравнение движения для режима тяги (режим разгона или равномерного движения): Pт = Pв + Pд + Pи, где:

  - Pт — сила тяги на колесах.

  - Pв — сила сопротивления воздуха.

  - Pд — сила сопротивления дороги (Ga * f * cos α + Ga * sin α для подъема).

  - Pи — сила инерции (δ * j * Ma).

- Силовой баланс: уравнение, описывающее равенство силы тяги и суммы всех сил сопротивления. Используется для определения максимальной скорости, преодолеваемого подъема и ускорения. На карьерных дорогах часто преобладает сопротивление дороги (подъемы, плохое покрытие) (источник: упражнения по теории автомобиля, раздел 3.2).

2. Расчет карьерного автотранспорта: тормозные системы автосамосвалов, виды торможений, уравнение движения автосамосвалов для режима торможения.
Ответ:

- Тормозные системы автосамосвалов (обычно пневматические или гидравлические): рабочая (основная), запасная (при отказе), стояночная, вспомогательная (замедлители — моторный, гидродинамический, электродинамический), особенно важны для спусков.

- Виды торможений: служебное (плавное), экстренное (максимальное), торможение двигателем (на спусках), торможение замедлителем.

- Уравнение движения для режима торможения при экстренном торможении: Pтор = Pд + Pв + Pи, но силы инерции направлены против движения. Поэтому замедление: j = (Pтор - Pд - Pв) / (δ * Ma), где Pтор — суммарная тормозная сила на всех колесах.

- Максимальная тормозная сила ограничена сцеплением: Pтор ≤ φ * Gсц. В расчетах для карьерных самосвалов, движущихся на спусках, сила тяжести добавляется к силе инерции, что увеличивает необходимую тормозную силу (источник: упражнения по теории автомобиля, раздел 3.4).

3. Расчет карьерного автотранспорта: определение оптимальной скорости движения автосамосвала при перевозке вскрышных пород.
Ответ: Оптимальная скорость обычно находится из условия минимума удельного расхода топлива или максимума производительности при заданных дорожных условиях. Для вскрышных пород характерен большой объем и средние расстояния.
Аналитически: оптимальная скорость достигается при балансе мощности двигателя и суммарного сопротивления движению. Рассчитывается по точкам пересечения кривых динамической характеристики. Часто определяется графо-аналитически: по тяговой характеристике, по экономической характеристике (расход топлива). Также учитывается снижение производительности при слишком высоких скоростях из-за увеличения сопротивления воздуха и расхода топлива. На практике оптимальная скорость для карьерных автосамосвалов обычно находится в диапазоне 30-50 км/ч, так как при большей скорости слишком велик расход топлива и износ шин, а дороги часто имеют ограничения (источник: общие принципы оптимизации режимов движения).

4. Расчет карьерного автотранспорта: определение оптимальной скорости движения автосамосвала при перевозке полезного ископаемого.
Ответ: Для полезного ископаемого (обычно тяжелого и более ценного) оптимизация может идти по максимизации производительности (тонн в час) при допустимых нагрузках. Уравнения те же, но приоритет — сокращение времени рейса (цикла) за счет более высокой скорости на подъемах, но с учетом экономической эффективности. Оптимальная скорость определяется из условия максимума сменной производительности с учетом затрат на ГСМ и износ шин. Для высокоценных руд может быть более выгодно увеличить скорость даже с небольшим ростом расхода топлива, чтобы быстрее обернуть самосвал и снизить простои экскаватора. Расчет аналогичен предыдущему, но целевая функция — максимизация годовой производительности в тоннах при ограничении на общий расход (источник: общие принципы оптимизации).

5. Основные схемы заезда карьерных автосамосвалов под погрузку экскаватором и колесными погрузчиками. Преимущества и недостатки.
Ответ:

- Схема с заездом под погрузку через заднюю часть экскаватора (наиболее распространена). Преимущества: удобство маневрирования самосвала, хороший обзор для экскаваторщика. Недостатки: требует больше места, самосвал часто заезжает на подъем.

- Схема с фронтальным заездом (самосвал заезжает параллельно стреле). Преимущества: меньше время маневрирования. Недостатки: хуже обзор, экскаваторщик видит борт самосвала под углом.

- Схема с заездом на одну сторону (при погрузке колесным погрузчиком). Погрузчик подъезжает к борту самосвала, загружает ковшом.
Преимущества/недостатки:

- При экскаваторной погрузке: важно обеспечить минимальное время маневрирования и безопасное расстояние между стрелой и кабиной. Задний заезд популярен из-за хорошей обзорности.

- При погрузке колесным погрузчиком: схема проще, но требуется более ровная площадка. Выбор схемы зависит от условий карьера (узость, тип экскаватора) (источник: общая практика карьерного транспорта).

6. Карьерный автотранспорт: основные свойства, уравнение и диаграмма транспортного потока.
Ответ:

- Основные свойства транспортного потока в карьере: высокая интенсивность в часы пик (взрывные работы), непостоянство состава, влияние рельефа на скорость, приоритет тяжелых самосвалов. Важны свойства: пропускная способность, скорость потока, плотность, безопасность.

- Уравнение транспортного потока (макроскопическое): Q = V * C, где Q — пропускная способность (авт/час), V — скорость потока, C — плотность потока (авт/км). При малой плотности скорость высокая, при большой — снижается.

- Диаграмма — график зависимости скорости от плотности или расхода от плотности. Используется для анализа заторов. Основная задача карьерного потока — обеспечить минимальную неравномерность (простои под погрузкой и на разгрузке) и безопасную дистанцию (источник: общие положения теории транспортных потоков).

7. Понятие недостаточной видимости на карьере. Способы и средства обеспечения безопасности движения карьерного автотранспорта в условиях недостаточной видимости.
Ответ: Недостаточная видимость — это состояние, когда видимость менее 100-150 м из-за пыли, тумана, выхлопных газов, снегопада.
Способы и средства безопасности:

- Снижение скорости до безопасной (ограничение по видимости).

- Включение специальных световых приборов (противотуманные фары, габаритные огни, аварийная сигнализация).

- Оповещение диспетчера о движении в зоне плохой видимости.

- Использование радиосвязи между водителями и диспетчером.

- Установка навигационных и предупреждающих систем на борту автомобиля (GPS, датчики препятствий).

- Ограничение скорости и соблюдение дистанции.

- Установка отражателей на бортах самосвалов.

- Очистка дорог и применение поливки для уменьшения пыления.

- Проектирование дорог с хорошей видимостью (источник: общие правила безопасности в карьерах).

8. Система ТО и Р карьерных автосамосвалов. Коэффициенты корректирования нормативов.
Ответ: Система ТО и Р для карьерных автосамосвалов аналогична общей (ЕО, ТО-1, ТО-2, СО, ТР, КР), но с учетом тяжелых условий:

- Периодичность ТО значительно сокращена (часто в 1.5-2 раза) из-за высокой загрузки.

- Трудоемкость увеличена (из-за сложности доступа к агрегатам).

- Коэффициенты корректирования (К1 — по категории условий, К2 — модификация, К3 — климат) применяются с более высокими значениями (например, категория дорог — 1-2, модификация — для большегрузов 1.2-1.5). Также вводят дополнительные коэффициенты для агрегатов, работающих в пыльных условиях.
Корректирование ведется по формуле: Lто = Lто(база) * К1 * К3, tто = tто(база) * К2 * К5. Система ориентирована на минимальные простои и максимальную надежность (источник: положения по ТО большегрузов, общие принципы корректирования).

9. Структура цеха карьерного автотранспорта, требования к производственным помещениям и сооружениям для ТО и Р.
Ответ: Цех карьерного автотранспорта обычно включает:

- Зону ТО (с постами ЕО, ТО-1, ТО-2).

- Зону ТР (посты для ремонта агрегатов, ходовой части).

- Участки: моторный, агрегатный, шиномонтажный, электротехнический, сварочный, кузовной (для ремонта платформы).

- Склад запасных частей и агрегатов.

- Административно-бытовые помещения (бытовки, кабинет диспетчера).
Требования к помещениям:

- Большие размеры для размещения крупных самосвалов.

- Высокие ворота (не менее 5 м).

- Прочный пол (бетонный, железобетонный), выдерживающий нагрузку до 100-150 т.

- Оснащение подъемными механизмами (грузоподъемность 10-20 т).

- Принудительная вентиляция (особенно в зонах работы с двигателями).

- Хорошее освещение.

- Отопление в холодное время года.

- Наличие смотровых канав и эстакад (источник: практика проектирования карьерных цехов).

10. Виды карьерного транспорта. Преимущества, недостатки, область применения.
Ответ: Виды:

- Автомобильный (самосвалы) — основной.

- Железнодорожный (электровозы с вагонами-думпкарами).

- Конвейерный (ленточные транспортеры) — для доставки руды из карьера на обогатительную фабрику.

- Гидравлический (гидротранспорт) — для пульп.

- Комбинированный.
Преимущества и недостатки:

- Автомобильный: преимущества — гибкость, маневренность, не требует капитальных путей, может работать в стесненных условиях. Недостатки — дорогостоящая эксплуатация (топливо, шины), ограничение по объему.

- Железнодорожный: преимущества — большая провозная способность на длинных расстояниях, низкая стоимость перевозки. Недостатки — требует большой территории и капитальных вложений, малая маневренность.

- Конвейерный: преимущества — непрерывность потока, низкая стоимость, автоматизация. Недостатки — жесткая трасса, низкая гибкость, высокие затраты на установку.
Область применения: автомобильный — на карьерах с большими уклонами и короткими расстояниями; железнодорожный — на глубоких карьерах с большим грузооборотом; конвейерный — на карьерах с устойчивой породой и большими объемами руды (источник: общие сведения по карьерному транспорту).

Цикл «Основы проектирования производственно-технической базы карьерного транспорта»

1. Положение о ТО и Р большегрузных карьерных автосамосвалов.
Ответ: Положение регламентирует: периодичность ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2, СО), трудоемкость, перечень операций, нормы расхода запасных частей, ресурс до капитального ремонта для большегрузных самосвалов грузоподъемностью свыше 50 т. Учитывает особо тяжелые условия (пыль, вибрации, большие нагрузки) и поэтому содержит повышенные требования к смазке, крепежу, фильтрации. Положение является основным нормативным документом для планирования и организации работ (аналогично Положению для обычных автомобилей, но с более жесткими нормативами).

2. Классификация ПТБ карьерного транспорта.
Ответ: Производственно-техническая база (ПТБ) карьерного транспорта классифицируется по:

- Структуре: гибкая (с привлечением подрядных организаций) и жесткая (собственные ремонтные службы).

- Мощности (по числу самосвалов): малая, средняя, крупная.

- Расположению: централизованная (на предприятии) или децентрализованная (на карьере).

- Специализации: подразделения по ремонту двигателей, трансмиссий, кузовов.

- Типу ремонта: текущий (ТР) и капитальный (КР).
Классификация определяет структуру цехов и необходимое оборудование (источник: общие принципы проектирования ПТБ).

3. Карьерный автотранспорт: ПТБ с гибкой и жесткой структурами. Преимущества и недостатки.
Ответ:

- Жесткая структура: все виды ремонта (ТО, ТР, КР) выполняются собственными силами АТП или карьера.

  - Преимущества: полный контроль качества, высокая ремонтопригодность, сокращение простоев (запасные части под рукой).

  - Недостатки: высокие капитальные затраты на оборудование и штат, неэффективно при малом парке.

- Гибкая структура: часть работ передается подрядным организациям (специализированные ремонтные заводы, фирмы по замене агрегатов), а на предприятии выполняют только ежедневное и сменное обслуживание.

  - Преимущества: экономия на капитальных затратах, возможность использовать новейшие технологии.

  - Недостатки: зависимость от поставщиков услуг, риск задержек, меньший контроль качества.
Выбор зависит от размера карьера и экономических соображений (источник: общие принципы управления).

4. Расчет производственной программы по ТО и ПР.
Ответ: Аналогично расчету для обычных АТП, но с корректировкой нормативов на тяжелые условия. Основные этапы:

- Определение годового пробега парка (Lобщ = Lcc * Ас * Дрг * αв).

- Корректировка периодичности ТО (L1, L2) и ресурса (Lкр) с помощью коэффициентов (К1, К2, К3, К4, К5).

- Расчет количества ТО-2, ТО-1, ЕО, а также ТР по трудоемкости.

- Определение трудоемкостей каждого вида ТО и ТР (Tгод = N * t * Ккорр).

- Расчет программы по диагностике (Д-1, Д-2) (источник: раздел 6.5 курсового проекта, аналогично для карьерного транспорта).

5. Расчет постов ТО, ПР и диагностирования.
Ответ: Расчет количества постов ведется по формулам:

- Посты ТО-1, ТО-2: П = (τ * Nсут / (Тр * С * α)), где τ — такт поста (время выполнения одного обслуживания), Nсут — суточное количество, Тр — рабочее время, С — сменность, α — коэффициент использования времени поста.

- Посты ТР: П = (Tгод_ТР * Кн / (Фд * Р * Кз)), где Tгод_ТР — годовая трудоемкость ТР, Кн — коэффициент неравномерности, Фд — годовой фонд времени поста, Р — среднее число рабочих на посту, Кз — коэффициент загрузки.

- Диагностические посты: рассчитываются аналогично постам ТО с учетом диагностических трудоемкостей.
Для карьерных самосвалов обычно число постов берется с запасом (источник: раздел 6.6 курсового проекта).

6. Методы расчета площадей зон, участков и складских помещений.
Ответ:

- Зоны ТО и ТР: рассчитываются по количеству постов, габаритам автомобиля и проходам: Fз = Lавт * Bавт * П * К, где Lавт, Bавт — длина и ширина автомобиля, П — число постов, К — коэффициент плотности (4-5 для карьерных, из-за крупных размеров).

- Производственные участки: по удельной площади на одного рабочего: Fуч = fуд * m, где fуд — удельная площадь (например, для агрегатного участка 15-20 м²/чел.), m — число рабочих.

- Склады: по запасам и удельной нагрузке на 1 м²: Fскл = (Qзап / p) * К, Qзап — складской запас, p — допустимая нагрузка на 1 м² пола (для шин ~200-300 кг/м²), К — коэффициент проходов (1.5-2) (источник: раздел 6.4 курсового проекта).

7. Расчет площади главного производственного корпуса (ГПК).
Ответ: Площадь ГПК определяется как сумма площадей всех зон и участков, находящихся в нем.
Расчет:

- Суммируются расчетные площади зон ТО, ТР, диагностики.

- Суммируются площади производственных участков (моторный, агрегатный, шиномонтажный, и др.).

- Добавляются площади складов (запчастей, шин, материалов) и бытовых помещений (раздевалки, душевые, комнаты отдыха).

- Учитываются проходы, коридоры и внутренние коммуникации (коэффициент 1.1-1.3 к расчетной площади).

- Итоговая площадь ГПК = (Fзон + Fучастков + Fскладов) * Кпр.
Также учитывается этажность (обычно одноэтажное здание для карьерных самосвалов из-за их высоты). Площадь ГПК является основой для строительного проектирования (источник: общие принципы проектирования).